SPIS TREŚCI

1	DANE OGÓLNE	3

1.1	Inwestor	3

1.2	Lokalizacja	3

1.3	Podstawa opracowania	3

1.4	Materiały wyjściowe	3

1.5	Cel opracowania	3

2	OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO	4

2.1	Układ drogowy	4

2.2	Organizacja ruchu	6

3	Projektowana organizacja ruchu	6

3.1	ETAP 1	6

3.2	ETAP 1 a	7

3.3	ETAP 2	8

3.4	Znaki pionowe	9

3.5	Termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu	9

4	Materiały	9

5	Uwagi końcowe	9

6	Spis rysunków	10

7	ZAŁĄCZNIKI	10

# DANE OGÓLNE

## Inwestor

Inwestor : PEC - Gliwice Sp. z o.o. ul. Królewskiej Tamy 135, 44-100 Gliwice.

## Lokalizacja

Inwestycja zlokalizowana jest w południowej części Gliwic – dzielnicy Trynek, w pasie drogowym drogi gminnej nr 130373S  ulicy Cichociemnych (dawna nazwa F. Zubrzyckiego) .

Lokalizację inwestycji pokazano na rysunku nr IR-1 „Orientacja”.

## Podstawa opracowania

- Ustawa z dnia 7.07.1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. nr 207, poz.2016 wraz z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej „w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie” DZ. U. Nr 43, poz. 430 z dnia 14.05.1999 r.

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem Dz. U. Nr 177, poz. 1729.

- Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych Dz. U. Nr 170, poz.1393.

- Ustawa "O drogach publicznych" (Dz. U. Nr 14 poz. 60) z późniejszymi zmianami.

- Ustawa "Prawo o ruchu drogowym" (Dz. U. Nr 98 poz.602) z późniejszymi zmianami.

- Załączniki 1, 2, 3, 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, poz. 2181, Dz. U. nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r.

- Projekt budowy przyłącza sieci ciepłowniczej do budynku przy ulicy Cichociemnych autorstwa mgr inż. Jana Pawnuka.

## Materiały wyjściowe

- Mapa zasadnicza.

- Wizja lokalna w terenie wraz z dokumentacją fotograficzną.

- Decyzja Prezydenta Miasta Gliwice o lokalizacji przyłącza sieci cieplnej                                         nr ZDM-436/61/DS./2018/696 z dnia 06.03.2018r.

## Cel opracowania

Nadrzędnym celem opracowania niniejszej dokumentacji jest zapewnienie bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego w miejscu wykonywania robót związanych z budową przyłącza sieci ciepłowniczej.

# OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

## Układ drogowy

Ulica Cichociemnych jest droga publiczną gminną, ma charakter osiedlowej drogi dojazdowej. Otoczenie ulicy stanowi zabudowa mieszkaniowa (budynki wysokie i średnio wysokie z wielkiej płyty), po obu stronach ulicy znajduje się zieleń niska. Przedmiotowa ulica na analizowanym odcinku jest jednokierunkowa (ruch w kierunku północnym), obowiązuje na niej strefa ograniczenia prędkości do        30 km/h (znak B-43 na wlocie skrzyżowania z ul. Żwirki i Wigury). Ulica wyposażona jest w jezdnię bitumiczną szerokości ok. 6,20 m, po zachodniej stronie ulicy znajduje się oddzielony zieleńcem od jezdni chodnik z płyt betonowych szerokości ok. 2,20m, po wschodniej stronie jezdni zlokalizowana jest zatoka do parkowania prostopadłego z płyt betonowych dł. ok. 5,5 m.  W miejscu planowanego przyłącza usytuowany jest po zachodniej stronie ulicy dojazd o nawierzchni bitumicznej szerokości 4,0m do stacji trafo. Ulica posiada odwodnienie przez system wpustów do kanalizacji deszczowej, ulica jest wyposażona w oświetlenie. Oprócz ww. sieci na analizowanym odcinku pasa drogowego znajdują się doziemne linie elektroenergetyczne wyższych napięć,  sieci gazowe i wodociągowe oraz istniejące sieci ciepłownicze. Wzdłuż ulicy wzmożone potrzeby parkingowe. Ruch pieszy i kołowy umiarkowany związany z dojściami i dojazdami do miejsc zamieszkania. Ok. 10 m za planowanym miejscem robót na jezdni znajduje się próg zwalniający (U-16d) w związku z tym urządzeniem na wlocie drogi ustawiony jest znak z ograniczeniem prędkości do 20 km/h.

Poniżej fotografie w pobliżu miejsca wykonania planowanego przyłącza.

## Organizacja ruchu

Istniejąca organizacja ruchu w zakresie oznakowania pionowego i poziomego w obszarze robót została szczegółowo przedstawiona na rysunku nr IR- 2: Istniejąca organizacja ruchu.

# Projektowana organizacja ruchu

Przedmiotowa inwestycja obejmująca roboty (w zakresie pasa drogowego drogi gminnej nr działki 1213, Obręb Trynek) związane z budową przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Cichociemnych            nr 10-12 odbędzie się w 3 etapach realizacyjnych. Podział na etapy przedstawiono na rysunku                nr IR- 2: Istniejąca organizacja ruchu.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Budowa przyłącza będzie realizowana metodą wykopu. Szerokość rozkopów wraz z powierzchnią przyległą wyniesie min. 1,8 m. Projekt techniczny budowy przyłączy oraz odbudowy nawierzchni po robotach ciepłowniczych wg opracowania autorstwa mgr inż. Jana Pawnuka.

## ETAP 1

Etap 1 obejmuje roboty związane z wykonaniem odcinka przyłącza od punktu L3 do osi jezdni     ul. Cichociemnych. W ramach robót przewidzianych w etapie 1 dla ruchu kołowego zachodzi ograniczenie skrajni poziomej jezdni drogi oraz zamknięcie dojazdu do stacji trafo, konieczne jest także ograniczenie powierzchni parkowania na przyległej do jezdni zatoce postojowej. Inne utrudnienia dla ruchu kołowego - z uwagi na niewielki zakres robót - nie wystąpią. Pozostawiona zostanie szerokość jezdni ok. 3,0 m.

W związku z przerwaniem ciągłości chodnika po zach. stronie ul. Cichociemnych planowane jest zachowanie tego ciągu pieszego po lewej (zachodniej) stronie drogi na czas prowadzenia robót ziemnych. Bezpieczne i wygodne przekroczenia miejsca robót przez pieszych zapewniono przez zaprojektowanie urządzenia U-28 szerokości 1,0m i długości 2,5m umożliwiającego przekroczenie wykopu. Miejsca robót od strony ruchu pieszych wygrodzono ogrodzeniami panelowymi.

W związku z realizacją przedmiotowej inwestycji w ramach etapu 1, polegającego na budowie przyłącza sieci cieplnej, projektuje się następujące środki inżynierii ruchu:

- wygrodzenie bezpośredniego rejonu robót budowlanych za pomocą ogrodzeń panelowych przestawnych, w dowiązaniu do krawędzi dojazdu i chodnika,

- zawężenie lewej (zachodniej) krawędzi jezdni ul. Cichociemnych za pomocą tablicy kierującej    U-21a ustawionej na jezdni, ze względu na konieczność prowadzenia prac budowlanych częściowo w skrajni jezdni,

- zawężenie prawej (wschodniej) krawędzi jezdni ul. Cichociemnych za pomocą tablic kierujących    U-21b ustawionych na krawędzi zatoki postojowej, ze względu na konieczność ograniczenia postoju na części zatoki,

- ustawienie czołowo do kierunku ruchu kołowego na jezdni tablicy prowadzącej U-3c ze znakiem C-9 i zapór drogowych  U-20b (na jezdni i zatoce postojowej),

- ustawienie na ulicy Cichociemnych znaku pionowego A-14 wraz ze znakiem ostrzegającym o zawężeniu jezdni A-12c w odległości  ok. 30  metrów od miejsca początku robót budowlanych,

- ustawienie tablicy typu F-6 z piktogramami znaków A-14 i A12c na wlocie bocznym                     ul. Cichociemnych,

Tabela 1  Zestawienie oznakowania pionowego i UBR dla etapu 1

| ETAP 1 | OZNAKOWANIE PIONOWE PROJEKTOWANE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | Znaki z grupy A (A-14 x 1, A-12c x1) | Szt. | 2 |
|  | 2. | Znaki z grupy C (C-9 x 1) | Szt. | 1 |
|  | 3. | Tablica typu F-6 z piktogramami znaków A-14 i A12c | Szt. | 1 |
|  | 4. | Słupki wspornikowe ocynkowane z rur stalowych Ø60mm | Szt. | 1 |
|  | URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU PROJEKTOWANE |  |  |  |
|  | 1. | Znaki z grupy U (U-3c x 1, U-20b x 3, U-21a x 1, U-21b x 3) | Szt. | 8 |
|  | 2. | Panelowe ogrodzenie przestawne | Szt. | min.7 |
|  | 3. | Kładka dla pieszych U-28 szerokości 1,0m i długości 2,5m | Szt. | 1 |

Projektowana czasowa zmiana organizacji ruchu w ramach etapu 1 została przedstawiona na rysunku nr IR-3.1.

## ETAP 1 a

Etap ten obejmuje nieco poszerzony obszar w stosunku do etapu 1 w związku z koniecznością wykonania odbudowy nawierzchni bitumicznej naruszonego dojazdu (do stacji trafo) na całej jego szerokości na czas wykonywania tych robót przewidziano przeprowadzenie ruchu pieszego na drugą stronę ulicy. Nie ma technicznych możliwości ułożenia chodnika tymczasowego po stronie zachodniej z uwagi na zlokalizowaną tam zieleń ozdobną. Ominięcie robót przez pieszych nastąpiłoby  z wykorzystaniem wyłączonej dla parkowania części zatoki postojowej. W strefie osiedlowej w jakiej zlokalizowane są roboty przy ograniczeniu prędkości ruchu kołowego środkami inżynierii ruchu przejście pieszych przez jezdnię jest naturalną koniecznością i ruch pieszy odbywa się w taki sposób na co dzień (np. dojścia od miejsc postojowych do chodników i budynków). Opisywane roboty będą miały charakter robót krótkotrwałych, obowiązuje oznakowanie jak w etapie 1 – zmiana polega jedynie na rezygnacji z kładki dla pieszych U-28 i zaprojektowaniu zestawu znaków U-20c+B-41 z tabliczką informującą o zakazie ruchu pieszych w obrębie robót oraz o sposobie poruszania się pieszych – „przejście drugą stroną ulicy”. Dla przedmiotowego etapu zastosowano inny rozstaw i usytuowanie urządzeń U-20b i        U-21b.

Tabela 1a Zestawienie oznakowania pionowego i UBR dla etapu 1a

| ETAP 1a | OZNAKOWANIE PIONOWE PROJEKTOWANE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | Znaki z grupy A (A-14 x 1, A-12c x1) | Szt. | 2 |
|  | 2. | Znaki z grupy C (C-9 x 1) | Szt. | 1 |
|  | 3. | Tablica typu F-6 z piktogramami znaków A-14 i A12c | Szt. | 1 |
|  | 4. | Znaki z grupy B (B-41 z tabl. x 2) | Szt. | 2 |
|  | 5. | Słupki wspornikowe ocynkowane z rur stalowych Ø60mm | Szt. | 1 |
|  | URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU PROJEKTOWANE |  |  |  |
|  | 1. | Znaki z grupy U (U-3c x 1, U-20b x 3,U-20c x 2, U-21a x 1, U-21b x 3) | Szt. | 10 |
|  | 2. | Panelowe ogrodzenie przestawne | Szt. | min.5 |

Projektowana czasowa zmiana organizacji ruchu w ramach etapu 1a została przedstawiona na rysunku nr IR-3.1a.

## ETAP 2

Etap 2 obejmuje roboty związane z wykonaniem odcinka przyłącza od osi jezdni                            ul. Cichociemnych przez plac postojowy i zieleniec do granicy pasa drogowego (dz. Nr 1213). W ramach robót przewidzianych w etapie 2 dla ruchu kołowego zachodzi ograniczenie skrajni poziomej jezdni drogi oraz ograniczenie powierzchni parkowania na przyległej do jezdni zatoce postojowej. Inne utrudnienia dla ruchu kołowego - z uwagi na niewielki zakres robót - nie wystąpią. Pozostawiona zostanie szerokość jezdni ok. 3,0 m.

W etapie tym nie ma ograniczeń dla ruchu pieszego. Miejsca robót od strony możliwego ruchu pieszych przez zieleniec ze względów bezpieczeństwa wygrodzono jednak ogrodzeniami panelowymi.

W związku z realizacją przedmiotowej inwestycji w ramach etapu 1, polegającego na budowie przyłącza sieci cieplnej, projektuje się następujące środki inżynierii ruchu:

- wygrodzenie bezpośredniego rejonu robót budowlanych za pomocą ogrodzeń panelowych przestawnych, w dowiązaniu do krawędzi rozkopu,

- zawężenie prawej (wschodniej) krawędzi jezdni ul. Cichociemnych za pomocą tablicy kierującej    U-21b ustawionej na jezdni, ze względu na konieczność prowadzenia prac budowlanych częściowo w skrajni jezdni,

- ustawienie czołowo do kierunku ruchu kołowego na jezdni tablicy prowadzącej U-3d ze znakiem C-10 i zapór drogowych  U-20b (na jezdni i w zatoce postojowej),

- ustawienie na ulicy Cichociemnych znaku pionowego A-14 wraz ze znakiem ostrzegającym o zawężeniu jezdni A-12b w odległości  ok. 30  metrów od miejsca początku robót budowlanych,

- ustawienie tablicy typu F-6 z piktogramami znaków A-14 i A12b na wlocie bocznym                     ul. Cichociemnych,

Tabela 2  Zestawienie oznakowania pionowego i UBR dla etapu 2

| ETAP 2 | OZNAKOWANIE PIONOWE PROJEKTOWANE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | Znaki z grupy A (A-14 x 1, A-12b x1) | Szt. | 2 |
|  | 2. | Znaki z grupy C (C-10 x 1) | Szt. | 1 |
|  | 3. | Tablica typu F-6 z piktogramami znaków A-14 i A12b | Szt. | 1 |
|  | 4. | Słupki wspornikowe ocynkowane z rur stalowych Ø60mm | Szt. | 1 |
|  | URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU PROJEKTOWANE |  |  |  |
|  | 1. | Znaki z grupy U (U-3d x 1, U-20b x 7, U-21b x 1) | Szt. | 9 |
|  | 2. | Panelowe ogrodzenie przestawne | Szt. | min.10 |

Projektowana czasowa zmiana organizacji ruchu w ramach etapu 2 została przedstawiona na rysunku nr IR-3.2

## Znaki pionowe

Oznakowanie pionowe powinno spełniać wymagania przedstawione w załączniku 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, poz. 2181, Dz. U. nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r.

Projektuje się znaki grupy wielkości średnie (S).

Uwaga!

Po zainstalowaniu projektowanego oznakowania tymczasowego należy zwrócić uwagę, aby spełnione były warunki skrajni pojazdów, rowerzystów i pieszych w sąsiedztwie zainstalowanego oznakowania.

Na lico znaków należy zastosować folię odblaskową typu 2 ze względu na roboty prowadzone w pasie drogowym.

## Termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu

Planowany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu to II lub III kwartał 2018 r.

# Materiały

Materiały wchodzące w zakres opracowania zostaną dostarczone przez wykonawcę, ich charakterystyka techniczna musi odpowiadać wymogom zawartym w aktualnych normach, przepisach i niniejszej dokumentacji technicznej. W przypadku materiałów i produktów podanych przykładowo w niniejszym opracowaniu Wykonawca jest zobowiązany do zachowania standardu i parametrów zastosowanych materiałów na poziomie, co najmniej jak dla przedstawionych produktów. Wykonawca stosować będzie tylko materiały posiadające atesty i aprobaty techniczne. Wszystkie materiały użyte do budowy będą posiadać atest producenta o spełnieniu wymogów odpowiednich norm państwowych oraz będą posiadać aprobatę techniczną IBDiM. Wykonawca przedstawi na każde żądanie Inwestora w/w dokumenty.

# Uwagi końcowe

- Roboty prowadzić z godnie z obowiązującymi normami oraz przestrzegać wszystkich branżowych przepisów BHP.

- Przed przystąpieniem do robót wejście w teren uzgodnić z administratorami dróg, terenu i uzbrojenia.

- Prace w pobliżu istniejących sieci należy prowadzić w sposób wskazany w warunkach

technicznych wydanych przez właścicieli lub eksploatatorów sieci.

- Po wykonanych robotach odtworzyć zniszczone w czasie prac  nawierzchnie ulic, chodników, zjazdów oraz zieleń.

- Przestrzegać zapisów ustawy prawo o ochrony środowiska, w szczególność art. 75:

„W trakcie prac budowlanych inwestor realizujący przedsięwzięcie jest zobowiązany uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych. Wymogi te przenoszą się również na wykonawców, przy pomocy, których inwestor realizuje inwestycję.”

- Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszej dokumentacji uzgadniać z projektantem w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

# Spis rysunków

| Nr rys. | Tytuł rysunku | Skala |
| --- | --- | --- |
| IR-1 | Orientacja | - |
| IR-2 | Istniejąca organizacja ruchu | 1:500 |
| IR-3.1 | Czasowa zmiana organizacji ruchu – Etap 1 | 1:500 |
| IR-3.1a | Czasowa zmiana organizacji ruchu – Etap 1a | 1:500 |
| IR-3.2 | Czasowa zmiana organizacji ruchu – Etap 2 | 1:500 |

# ZAŁĄCZNIKI

- Decyzja Prezydenta Miasta Gliwice o lokalizacji przyłącza sieci cieplnej                                         nr ZDM-436/61/DS./2018/696 z dnia 06.03.2018r.

Podpis projektanta